Pielikums Nr.2

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Pūpoli”, Slampe, Slampes pagastā Tukuma novadā (kadastra apz. 9080 011 0297 001 un 9080 011 0297 002)

daļēja atjaunošana

Būvniecības ieceres dokumentācijā jāparedz sekojošus būvdarbus:

- I Ārsienas, pamati

X Cokola siltināšana, (materiāla izvēle saskaņojama projektēšanas gaitā) X Pamatu zem grunts siltināšana ( ~1,2m) , tai skaitā veikt pamatu vertikālo hidroizolāciju X Pagrabstāva logu gaismas aku atjaunošana (tai skaitā nosegrestes) vai pārbūve X Pamatu vai pamatu daļas stiprināšana, pēc nepieciešamības

II Pārsegumi, jumts

X Jumta seguma atjaunošana - materiāla izvēle saskaņojama projektēšanas gaitā X Paredzēt jumta noteku sistēmu, sniega barjeru, drošības aprīkojumu, jumta lūkas un jumta parapeta atjaunošanu atbilstoši ugunsdrošības prasībām X Bēniņu daļā izveidot ventilācijas atvērumus, lai nodrošinātu gaisa apmaiņu un iestrādāt siltumizolāciju virs 3 stāva – Projekta gatavošanas laikā izrunāt ar projekta vadītāju. X Pagraba pārseguma siltināšana

II Elektroinstalācijas

X Elektroinstalācijas sakārtošana pagrabstāvā instalāciju pārcelšana virs siltumizolācijas slāņa vai nomaiņa; X Gaismas ķermeņu (LED gaismekļi) nomaiņa vai uzstādīšana pagrabstāvā ar kustības sensoru kāpņu daļā. Pagraba kambaros -manuāli ieslēdzama, katram kambarim atsevišķi. Apgaismes ķermenis katrā kambarī atsevišķi. X Gaismas ķermeņu uzstādīšana pie mājas ieejas ar kustības sensoru, precizēt apjomu projektēšanas gaitā – 3 dzīvokļu kāpņu telpām (19-30), jo no 1-18 dzīvokļiem jau ir! X Zibensaizsardzības sistēmas ierīkošana

III Lietusūdens savākšanas sistēma

X Lietus ūdens novadīšana vismaz 2 m no ēkas, ierīkojot bruģakmens apmali ar betona novadjoslām vai slēgto sistēmu uz lietus ūdens infiltrācijas akām vai kasetēm- precizēt projektēšanas laikā. Infiltrācijas aku vai kasešu lielumu paredzēt atbilstoši normatīviem aktiem. X Lietus ūdens notekreņu, notekcauruļu atjaunošana pie fasādes

IV Ventilācijas sistēmas

X Ventilācijas restu (cinkotas) atjaunošana vai ierīkošana pagrabā, pēc nepieciešamības X Ventilācijas šahtu tīrīšana X Ventilācijas skursteņu virsjumta daļu pārmūrēšana vai remonts, pēc nepieciešamības. Virs kanāliem izveidot nosedzošu,mitruma aizturošu nosegcepuri

IV Citi darbi

X Apmales atjaunošana vai ierīkošana pa mājas perimetru X Vājstrāvu vadu sakārtošana- lieko demontāža, darbojošos vadu nostiprināšana bēniņos

Ēkas energosertifikāts- BIS ĒED-1-2019-899 un BIS ĒED-1-2019-900

Tehniskās apsekošanas atzinums-  var elektroniski saņemt pēc pieprasījuma pie mājas Pārvaldnieka SIA “Komunālserviss TILDe”.

Prasības būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei.

Paskaidrojuma raksts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanai, iekļaujot inženiertīklu atjaunošanu, pārbūvi un izbūvi.

Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas veikt ēkas un inženiertīklu papildus apsekošanu, novērtēšanu.

Paskaidrojuma raksta projekta dokumentācijas risinājumi:

- Ēkas vienkāršotai atjaunošanai pielikumi paskaidrojuma rakstam saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 529  “Ēku būvnoteikumi”;

- Inženiertīklu atjaunošanai un pārbūvei pielikumi paskaidrojuma rakstam saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”-  lietus kanalizācijas, elektroapgādes tīkli;

- Darba organizācijas projekta dokumentācija;

- Ēkas energoefektivitātes novērtējumu aprēķinātajai energoefektivitātei (Ēku energoefektivitātes likums 6., 7.pants; Ministru kabineta noteikumi Nr.222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi” 3.punkts; energoefektivitātes pagaidu sertifikāts);

- Būvdarbu apjomi, būvmateriālu kopsavilkums, izmaksu tāme atbilstoši LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība".

Projektēšanas darba sanāksmes organizē projektētājs ne retāk kā reizi mēnesī, kā arī veic sanāksmju protokolēšanu.

Projekta risinājuma, izmaksu aprēķina prezentēšana kopīpašnieku kopsapulcē pirms gala risinājuma noformēšanas.

Nepieciešamie konstruktīvo mezglu risinājumi: jumtam, jumta korei, dzegai, jumta lūkai, ventilācija skursteņiem (jumta savienojums, cepures montāža), bēniņu pārsegumam, pagraba pārsegumam, kāpņu telpas jumtiņa pieslēgumiem pie sienas, ārējās sienas daļai, ārsienas ārējiem, iekšējiem stūriem, siltumizolācijas izbūve ap inženiertīklu būvēm (pēc nepieciešamības), cokola un pamatu daļai, pagrabstāva logu gaismas akai, pamatu siltināšanas mezgls, apmales ap ēku, pagraba logu kastēm, vēdināšanas restēm, u.c., kas nepieciešami ieceres realizēšanai.